Znak sprawy: SET.260.7.2019

Górowo Iławeckie, dnia 02.09.2019 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim, z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 24, 11-220 Górowo Iławeckie zaprasza Wykonawców do składania ofert na zadanie pn.  „Wykonanie warstwy ścieralnej parkingu z betonowej kostki brukowej na terenie posesji Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim”.

Opis przedmiotu zamówienia:

    - Wykonanie nawierzchni ścieralnej parkingu z przemysłowej betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, na istniejącej podbudowie betonowej, której grubość wynosi ok. 20 – 25 cm, poziom nawierzchni parkingu należy dostosować do zamontowanych wpustów wód deszczowych:

    - Wydzielenie miejsc parkingowych farbą drogową w kol. białym oraz oznakowanie powierzchni stanowisk dla pojazdów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne kol. niebieskim.

Dane techniczne:

- powierzchnia do wyłożenia kostką brukową - 1250 m2,

- kostka brukowa przemysłowa, szara, bez fazowania, gr. 8 cm, prostokątna o wymiarach 
  10x20 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4,  gr. 4 cm,

- orientacyjna ilość stanowisk parkingowych do wydzielenia – 30 (8 o wym. 3,6x4,5 m dla 
  osób niepełnosprawnych i 22 o wym. 2,5x4,5), szerokość linii wydzielającej – 15 cm.

Ze względu na ciągłość funkcjonowania obiektu, zamawiający dopuszcza etapowanie zadania.

Termin zakończenia zadania do 31.10.2019 r. Kryteria oceny ofert: 100 % cena.

Oferty należy składać w sekretariacie zamawiającego w terminie do 12.09.2019 r., do godz. 14, zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Dokumenty niezbędne do złożenia oferty są umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego.

Do kontaktu z Wykonawcami w tej sprawie jest upoważniony inspektor ds. zamówień publicznych - tel. (89) 762-70-71, w godz. 7.15 – 14.50.

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego

w Górowie Iławeckim

Danuta Kunicka